# 表三、主要污染物排放及治理措施

- 废气 废气 废气来源：破鳞矫直机产生的粉尘及涂油机产生的油雾； 排放方式：无组织排放； 治理措施：破鳞矫直机设置喷淋除尘系统，涂油机全封闭+静电除油装置。 - 废水 EPS处理单元用水在设备系统内循环使用，不外排；EPS处理单元循环冷却水经冷却水塔冷却后循环使用，不外排；破鳞矫直冲洗废水经旋转分离器+真空过滤器处理后回用，不外排；生活污水经鞍钢北大沟污水处理厂处理后，回用于鞍钢各厂区各循环水系统补充水。 因此，本项目对周边水环境影响较小。 3、噪声 噪声来源：主要来源于生产过程中使用的生产设备如行车、上料设备、旋转分离器、真空过滤器、EPS处理单元、气刀吹干装置、风机、冷却塔、水泵等产生的噪声； 治理措施：选用低噪声设备，基础减振，风机消音、厂房隔声，作业时关闭门窗等。 SHAPE \* MERGEFORMAT 4、固体废物 固体废物来源及治理措施见表10。 表10 固体废物一览表 序号; 类别; 来源; 废渣名称; 产生量; 固废分类; 防治措施; 备注; 实际 情况. 1; 一 般 固 体 废 物; EPS单元; 大颗粒废普通 碳钢砂; 265t/a; 一般固体废弃物; 送灵山料场混料后给鞍钢炼铁总厂作为原料利用; “干”计; 与环评一致. 2; EPS单元; 大颗粒氧化铁皮; 1483.84t/a; 送灵山料场混料后给鞍钢炼铁总厂作为原料利用; “干”计; 与环评一致. 3; EPS单元; 污泥; 151.56t/a; 送鞍钢烧结厂作为原料利用; “干”计; 与环评一致. 4; 过滤工序; 废滤纸; 105t/a; 交由相关单位回收; “干”计; 与环评一致. 5; 切头工序; 切损废钢; 2700t/a; 鞍钢资源储运经营中心; “干”计; 与环评一致. 6; 检测工序; 不合格产品; 1600 t/a; 鞍钢资源储运经营中心; “干”计; 与环评一致. 7; 打包工序; 废包装材料; 5t/a; 外卖给废品回收站; “干”计; 与环评一致. 8; EPS单元; 废水基防锈剂 包装桶; 15t/a; 鞍钢实业综合利用; “干”计; 与环评一致. 9; 危 险 废 物; HW08; 涂油单元; 废油脂; 0.746t/a; 危险 废物; 定期交由大连中远石化集团有限公司等有资质单位处置; “湿”计; 与环评一致. 10; HW49; 涂油单元; 废油桶; 0.05t/a; 定期交由大连中远石化集团有限公司等有资质单位处置; “干”计; 与环评一致. 12; HW49; 维修工序; 含油废抹布 废手套; 0.002t/a; 按国家相关规定执行; “干”计; 与环评一致. 13; 生活垃圾; 人员生活; 生活垃圾; 4.5t/a; 生活 垃圾; 送市生活垃圾排放场集中处置; “湿”计; 与环评一致. 一般固废： 固体废物主要包括大颗粒废普通碳钢砂、大颗粒氧化铁皮、污泥、除尘灰、废滤布、不合格产品、废包装材料、废水基防锈剂包装桶，暂存于固体废物暂存间，定期送鞍钢烧结厂作为原料利用。 危险废物： 本项目产生的危险废物，废油脂、废油桶分类存放于危险废物暂存间中，并应按相关规定做好危险废物堆放区地面硬化、铺设防渗层，加强堆放区的防雨和防渗漏措施，以免污染地下水。危险废物经分类收集后交由大连中远石化集团有限公司进行处理，根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日）中的危险废物豁免管理单，900-041-49废弃的含油抹布、劳保用品全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾合规处理。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，本项目产生的危险废物汇总见表11，项目危废库基本情况见表12。 表11 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废油脂; HW08; 0.746; 设备检修运行; 半固体; 矿物基础油+添加剂; 矿物基础油+添加剂; 每次更换时; T,I; 定期交由大连中远石化有限公司处置. 2; 废油桶; HW49; 0.05; 设备检修运行; 固体; 每次更换时; T/In. 3; 含油废抹布、 手套; HW49; 0.002; 检修或生产过程中工人产生; 固体; 每次检修过程; T/In. 表12危废库基本情况表 贮存场所; 危险废物 名称; 危险废物 类别; 危险废物代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废暂存间; 废油脂; HW08; 900-249-08; 30m3; 密闭、桶装; 1年. 废油桶; HW49; 900-041-749; /; 1年. 本项目采取的固体废物治理措施有效可靠，产生的固体废物均能得到合理利用或妥善处置，不会产生二次污染。 环保设施投资： 本项目总投资7500万元，其中环保投资为75.4万元，占总投资的1.00%，环保投资一览表见表13。 表13环保设施建设环评要求与实际建设对照表 时期; 类别; 污染源; 污染物; 环保措施; 环评投资 （万元）; 实际投资 （万元）; 完成 时间. 施工期; 废气; 扬尘; 粉尘; 对施工场地设置围挡，定期对堆土场、运输道路洒水; 2; 6; 施工期同步进行. 废水; 冲洗废水; SS、油类; 经北大沟污水处理厂处理后，回用于鞍钢各厂区各循环水系统补充水; 1; 8.6; 施工期同步进行. 生活污水; COD、BOD SS、氨氮; 经北大沟污水处理厂处理后，回用于鞍钢各厂区各循环水系统补充水; 1; 2.1; 施工期同步进行. 固废; 建筑垃圾; 建筑垃圾; 综合利用，无法综合利用的送至弃土场处置; 2; 5.5; 施工期同步进行. 施工人员; 生活垃圾; 环卫处理; 1; 1.2; 施工期同步进行. 运营期; 废气; 破鳞矫直机; 粉尘; 喷淋除尘系统; 15; 0.3; 与总体工程同时设计、同时施工、同时投入使用. 涂油机; 油雾; 设备密闭+静电除油装置; 15; 0.6. 废水; EPS内循环水; SS; 旋转分离器+真空过滤器处理后回用，不外排; 10; 17.5; 与总体工程同时设计、同时施工、同时投入使用. EPS外冷却循环水; 热污染; 冷却塔冷却处理后回用，不外排; 15; 1.6. 破鳞矫直冲洗废水; SS; 旋转分离器+真空过滤器处理后回用，不外排; 10; 1.8. 生活污水; COD、BOD5 SS、氨氮; 经北大沟污水处理厂处理后，回用于鞍钢各厂区各循环水系统补充水; 3; 1.5. 噪声; EPS处理线; 噪声; 基础减振+厂房隔声; 3; 0.6. 打包机; 噪声; 基础减振+厂房隔声; 0.5; 0.1. 行车; 噪声; 基础减振+厂房隔声; 0.5; 0.8. ——12375.4——防渗防渗区废液铺装硬质水泥地面（厚度0.5米），上面铺设橡胶带防渗。3319与总体工程同时设计、同时施工、同时投入使用渗滤液铺装硬质水泥地面（厚度0.5米），上面铺设橡胶带防渗。97危废与总体工程同时设计、同时施工、同时投入使用 合计 暂存库; 固体 废物; 职工生活; 生活垃圾; 环卫处理. 21.2 - “三同时”落实情况 项目环保设施及“三同时”验收情况见表14。 表14 项目环保设施及“三同时”验收情况 类别; 治理对象; 环评治理 措施; 验收标准; 实际落实情况; 验收结论. 废气; 破鳞矫直 粉尘; 喷淋除尘系统; 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表4大气污染物排放浓度限值; 已落实，破鳞矫直机安装喷淋除尘系统，涂油机全封闭+静电除油装置。; 无组织废气颗粒物排放满足《轧钢工业大气污染物排放标准（GB28665-2012）表4现有和新建企业无组织排放浓度限值标准5.0mg/m3要求. 涂油油雾; 设备密闭+静电除油装置. 废水; EPS处理单元内循环水; 旋转分离+真空过滤; 回用，不外排; 已落实， EPS系统内循环水经旋转分离器+真空过滤器处理后循环使用，不外排。; 回用，不外排. EPS单元外循环冷却水; 冷却塔冷却; 回用，不外排; 已落实，EPS系统外循环冷却水经冷却塔冷却处理后循环使用，不外排。; 回用，不外排. 破鳞矫直 冲洗废水; 旋转分离+真空过滤; 回用，不外排; 已落实，破鳞矫直冲洗废水经旋转分离器+真空过滤器处理后回用，不外排。; 回用，不外排. 生活污水; 北大沟污水处理厂处理; 回用于鞍钢各厂区各循环水系统补充水; 生活污水经厂区管网送往鞍钢北大沟污水处理厂处理。; 生活废水排放浓度满足鞍山钢铁集团有限公司废水排放限值中的轧钢废水相关标准要求，生活污水经污水管网排入北大沟污水处理厂处理后，回用于鞍钢鞍钢生产，不外排。. 噪声; 上料设备、 EPS处理单元、旋转分离器、真空过滤器、冷却塔、水泵、吹干装置、堆垛设备、打包机、行车等设备运行噪声; 厂房隔声+基础减振; 执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类标准; 已落实，选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声，风机安装消音器等。; 厂界噪声排放满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中3类标准要求（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）. 固体废物; 大颗粒氧化铁皮; 送鞍钢烧结厂再利用; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及其修改单; 已落实，灵山料场混料后给鞍钢炼铁总厂作为原料使用。; 固体废物排放满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及其修改单相关标准要求. 大颗粒废碳钢砂; 送鞍钢烧结厂再利用; 已落实，灵山料场混料后给鞍钢炼铁总厂作为原料使用。. 污泥; 送鞍钢烧结厂再利用; 已落实，已送鞍钢烧结厂再利用. 废滤纸; 相关单位回收再利用; 已落实，已送鞍钢烧结厂再利用. 不合格 产品; 鞍钢资源储运经营中心; 已落实，资源化处理，已送鞍钢资源储运经营中心. 废包装 材料; 外卖; 已落实，外卖，综合利用. 废水基防锈剂包装桶; 厂家回用再利用; 已落实，已由厂家定期回收再利用. 含油废抹布、废手套; 按国家相关规定执行; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）标准及其修改单; 已落实，已按国家相关规定进行妥善处理; 危险废物排放满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）标准及其修改单相关标准要求. 废润滑油桶; 定期交由大连中远石化有限公司等有资质单位处置; 已落实，已定期交由大连中远石化有限公司等有资质单位妥善处置. 废油脂; 定期交由大连中远石化有限公司等有资质单位处置; 已落实，已定期交由大连中远石化有限公司等有资质单位妥善处置. 生活垃圾; 送市生活垃圾排放场集中处置; 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定; 已落实，已送至市生活垃圾排放场集中妥善处置; 满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定.

# 表四、环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

| 环评主要结论： 1.建设项目概况 项目名称：鞍钢股份有限公司新建EPS生产线项目 建设单位：鞍钢股份有限公司 项目性质：新建 建设规模：年产EPS带钢卷30万吨 工程投资：项目投资10970.80万元，其中环保投资123万元，占项目总投资的 1.12 %。 项目位置：鞍钢工业区厂内。 2.选址合理性、产业政策相符性评价结论 项目位于辽宁省鞍山市鞍钢工业厂区内冷轧厂成品钢卷储区现有厂房内，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中的限制和禁止用地项目。本项目用地符合要求，选址合理。 项目所在区域不属于废水、废气禁排区域。项目无生产废水排放，废气污染物达标排放，不会对所在地环境空气造成大的影响。 项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修订）中的允许类项目。根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版），项目产品属新兴产业重点产品。 综上，本项目的选址合理，并且符合产业政策及法律法规要求。 3.环境质量现状 - 环境空气 由监测数据可知：两个监测点位SO2、NO2的24小时及1小时平均浓度，PM10的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求。当地环境空气质量较好。 - 地表水 由监测数据可知：2个监测断面除氨氮、总氮处于超标状态，运粮河下游的溶解氧和BOD5均有不同程度超标，其它指标满足国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。运粮河超标原因主要为接纳了鞍山市地区的部分工业废水和生活污水。 - 声环境 声环境监测结果表明：建设项目所在地昼夜噪声监测结果能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 4.环境影响评价结论 运营期环境影响评价结论 （1）废气 项目生产废气主要为破鳞矫直粉尘和涂油油雾。破鳞矫直粉尘经净化效率80%以上喷淋除尘系统处理后无组织排放，粉尘排放量约0.96t/a，粉尘排放浓度1.65mg/m3,粉尘排放浓度能够满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表4排放浓度限值要求。涂油油雾经设备密闭及净化效率90%以上静电除油装置处理后无组织排放，油雾排放量约0.064t/a，排放浓度1.1mg/m3，油雾排放浓度能够满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表4排放浓度限值要求。项目建设对周围环境空气影响较小。 （2）废水 EPS处理单元用水在设备系统内循环使用，不外排；EPS处理单元循环冷却水经循环冷却水塔冷却后循环使用，不外排；破鳞矫直冲洗废水经旋转分离器+真空过滤器处理后回用，不外排；生活污水经鞍钢北大沟污水处理厂处理后，回用于鞍钢各厂区各循环水系统补充水。项目建设对地表水环境影响较小。 （3）噪声 项目噪声通过采取室内操作、基础减振、厂房隔声等噪声防治措施，厂界昼夜噪声能满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。项目建设对周围声环境影响较小。 （4）固废 项目一般固体废物回收利用，危险固废委托有资质单位处置。固体废物均得到综合利用或妥善处理。 综上，建设项目对周围环境影响较小，并不会改变周围地区当前的大气、水和声环境质量的现有功能要求。 4.总结论 本项目符合国家产业政策，选址合理，在切实落实各项环境保护措施前提下，排放的污染物浓度符合排放标准要求，在正常情况下，对该区域的环境影响较小。因此，从环境保护角度分析，该项目可行。 审批部门审批决定落实情况： 鞍山市行政审批局于2019年02月11日对《鞍钢股份有限公司新建EPS生产线项目》环境影响报告表予以批复，文号为：鞍行审批复环【2019】12号，批复内容如下： 鞍钢股份有限公司： 你单位报送的《鞍钢股份有限公司新建EPS生产线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下： 一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出、评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。 二、项目位于鞍钢主厂区的西北部，拟利用鞍钢热轧带钢厂原二分卷车间建设1条EPS生产线，年产30万吨EPS带钢卷。项目总投资10970.80万元，其中环保投资123万元。 三、根据《报告表》的环评结论及技术评估意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作： 1、破磷矫直单元设喷淋除尘系统，确保颗粒物浓度满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中表4排放浓度限值要求后排放；涂油设备密封，涂油单元油雾经静电油雾净化装置处理满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中表4排放浓度限值要求排放。 2、EPS处理系统工作介质用水经过滤循环使用，冷却循环水经冷却塔冷却循环使用，破磷矫直冲洗废水经分离过滤后回用，均不外排。生活污水经厂区管网送往鞍钢西大沟污水处理厂处理。原料库、危废暂存库等进行防渗处理。 3、优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减震、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4、大颗粒氧化铁皮、大颗粒废普通碳钢砂、真空过滤器污泥送鞍钢烧结厂作为原料利用；真空过滤器废滤纸交由相关单位回收；废包装材料外卖回收利用；切损及不合格产品送鞍钢资源储运经营中心；废油脂、废油桶等属危险废物，按照国家相关规范要求设置暂存场暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。 四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。 五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。 鞍山市行政审批局 2019年02月11日 |  |
| --- | --- |
| 落实情况见表15。 表15 审批意见及落实情况一览表 批件; 批复意见; 落实情况. 鞍行审批复环[2019]12号; 破磷矫直单元设喷淋除尘系统，确保颗粒物浓度满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中表4排放浓度限值要求后排放；涂油设备密封，涂油单元油雾经静电油雾净化装置处理满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中表4排放浓度限值要求排放。; 已落实： ①破磷矫直机已安装喷淋除尘系统，无组织废气颗粒物排放满足《轧钢工业大气污染物排放标准（GB28665-2012）表4现有和新建企业无组织排放浓度限值标准5.0mg/m3的要求； ②涂油机全封闭+静电除油装置，油雾（颗粒物）排放浓度满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中表4排放浓度限值5.0mg/m3的要求。. EPS处理系统工作介质用水经过滤循环使用，冷却循环水经冷却塔冷却循环使用，破磷矫直冲洗废水经分离过滤后回用，均不外排。生活污水经厂区管网送往鞍钢西大沟污水处理厂处理。原料库、危废暂存库等进行防渗处理。; 已落实： ①EPS处理系统工作介质用水在设备系统内经过滤循环使用，EPS处理系统冷却循环水经冷却塔冷却循环使用，不外排； ②破磷矫直冲洗废水经旋转分离器+真空过滤器处理后回用，不外排； ③生活污水排入北大沟污水处理站处理后，全部回用于鞍钢生产，不外排； ④原料库、危废暂存库等已做地面硬化、铺设防渗层、防雨、防晒等防渗处理。. 优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减震、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准要求。; 已落实： 已选用低噪声设备，对产噪设备已采取基础减震、风机安装消声器、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）。. 大颗粒氧化铁皮、大颗粒废普通碳钢砂、真空过滤器污泥送鞍钢烧结厂作为原料利用；真空过滤器废滤纸交由相关单位回收；废包装材料外卖回收利用；切损及不合格产品送鞍钢资源储运经营中心；废油脂、废油桶等属危险废物，按照国家相关规范要求设置暂存场暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。; 已落实： ①大颗粒氧化铁皮、大颗粒废普通碳钢砂送灵山料场混料后给鞍钢炼铁总厂作为原料使用； ②真空过滤器污泥送鞍钢烧结厂作为原料利用； ③真空过滤器废滤纸交由相关单位回收； ④废包装材料已定期外卖回收利用； ⑤切损及不合格产品已送往鞍钢资源储运经营中心； ⑥废油脂、废油桶等属危险废物，已存放在危废暂存间，定期交由大连中远石化有限公司处理。. 项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。; 已落实： ①项目已严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。 ②项目竣工后，鞍钢股份有限公司已按国家相关规定申领排污许可证（正在办理）③鞍钢股份有限公司委托辽宁中环环境保护监测有限公司对《鞍钢股份有限公司新建EPS生产线项目》进行了竣工环境保护验收监测工作。. |  |

# 表五、验收监测质量保证及质量控制

1验收监测质量保证及质量控制 1.1监测分析方法及仪器 监测项目、分析方法、检测仪器及检出限见表16。 表16 监测项目、分析方法、检测仪器及检出限 类别; 监测 项目; 分析方法; 仪器设备型号/编号; 检出限. 废水; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989; 分析天平/AUW220D/D493000509; -. 氨氮; 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 紫外可见分光光度计 /T6 新世纪/27-1650-01-0811; 0.025mg/L. 化学 需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 标准COD消解器/HCA-102/SC-2018040984; 4mg/L. 生化 需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; 生化培养箱/LRH-250/180829633; 0.5mg/L. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995（修改单）; 空气/智能TSP综合采样/2050/Q31712150/Q31556274/Q31710962/Q31710744分析天平/AUW220D/D493000509; 0.001mg/m3. 噪声; 噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计/AWA5688/00315407; -. 1.2仪器设备检定校准明细表见表17。 表17 仪器设备检定校准明细表 仪器设备 名称; 型号; 检定（校准） 有效期; 检定(校准)日期; 检定（校准）结果. 分析天平; AUW220D; 2020年10月29日有效期1年; 2019年10月30日; e=1mg. 0≤m≤50 示值误差：0.1e. 50≤m≤200 示值误差：0.2e. 200＜m≤以上 示值误差：0.2e. 空气/智能TSP综合采样器; 2050/Q31712150; 2020年10月23日有效期1年; 2019年10月24日; 通道A 示值误差：0.6%. 通道B 示值误差：1.8%. 空气/智能TSP综合采样器; 2050/Q31710962; 2020年10月23日有效期1年; 2019年10月24日; 通道A 示值误差：-0.3%. 通道B 示值误差：-0.4%. 空气/智能TSP综合采样器; 2050/Q31710962; 2020年10月23日有效期1年; 2019年10月24日; 通道A 示值误差：-0.3%. 通道B 示值误差：-0.4%. 多功能声级计; AWA5688; 2020年11月26日有效期1年; 2019年11月27日; 1kHZ处的频率计权：C频率计权相对A计权的偏差为0.1dB. 紫外可见分光光度计; T6 新世纪; 2020年10月29日有效期1年; 2019年10月30日; 波长示值误差： A段：0.8mm，B段：0.6mm. 标准COD消解器; HCA-102; 2020年11月23日有效期1年; 2019年10月24日; 温度示值误差： U=0.3℃. 生化培养箱; LRH-250; 2020年10月23日有效期1年; 2019年10月24日; 温度波动度：±0.2℃ U=0.3℃. 2、人员资质 验收监测期间，参与监测的人员均通过培训考核并取得上岗证书，具备相对应的检测能力与资质。 3、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 3.1 尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。 3.2 被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。 3.3 多功能声级计每次测量前、后在测量现场进行声学校准，其前、后校准示值偏差不得大于0.5dB，否则测量结果无效。 3.4自动烟尘气综合测试仪在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证其采样流量的准确。 3.5 无组织废气采集合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 本次验收监测对废水中氨氮项目进行了全程序空白测定。质控结果见表18。 本次验收监测对多功能声级计进行声学校准。质控结果见表19。 表18实验室质量控制 监测项目; 测试时间; 10mm比色皿测定吸光度; 标准要求; 结果. 氨氮; 2020年04月01日; 0.015; ＜0.030; 符合. 氨氮; 2020年04月02日; 0.015; ＜0.030; 符合. 表19 质量保证 监测 项目; 测试时间; 校准结果 dB(A); 标准要求; 结果. 测量前; 测量后. 噪声; 2020年04月01日（昼间）; 94.0; 94.0; 前后示值≤0.5dB; 符合. 噪声; 2020年04月01日（夜间）; 94.0; 94.0; 前后示值≤0.5dB; 符合. 噪声; 2020年04月02日（昼间）; 94.0; 94.0; 前后示值≤0.5dB; 符合. 噪声; 2020年04月02日（夜间）; 94.0; 94.0; 前后示值≤0.5dB; 符合.